| Sådan foretages 1.st. line af Chaufførsalg app/Printer For at kunne forfølge og rette en fejl, skal Midttrafik have chaufførID og tidspunkt for fejlen, så vi kan genfinde dette i logfiler. Fejlmelding af chaufførsalg skal ske til driftleder. |  |
| --- | --- |
| Et virkende billetsalg og printer (kode 0) - Chaufførsalgs appen viser ingen fejl - Printeren viser kun et blåt tændt symbol. |  |
| Ingen papir i printer (kode 2) - Chaufførsalgs appen viser fejlen ingen papir i printeren. - Printer viser orange papir symbol og orange udråbstegn ! Løsning: - Skift printer rullen og husk plastikkernen fra den gamle rulle. |  |
| Printerens låge er åbent (kode 1) - Chaufførsalgs appen viser fejlen printerens låge er åbent. Løsning: - Luk lågen. |  |
| Printerforbindelse mislykkes (kode 10) - Chaufførsalgs appen viser fejlen printerforbindelse mislykkes. Løsning: - Tænd og sluk printer, på knappen på printerens forside. |  |
| Placering utilgængelig - Chaufførsalgs appen viser fejlen placering utilgængelig. Løsning: - Dette er som regel midlertidig, GPS position findes igen automatisk, efter en tur gennem en skov, dal, tunnel. |  |
| Mobilforbindelse utilgængelig (kode 99) - Chaufførsalgs appen viser fejlen mobilforbindelse utilgængelig. Løsning: - Dette er som regel midlertidig. Mobilforbindelse findes igen automatisk, efter en tur gennem en skov, dal, tunnel, eller hvor 4G/5G er meget dårligt. | Error: Mobilforbindelse utilgængelig Error: Mobilforbindelse utilgængelig |
| Printerens status er ukendt - Chaufførsalgs appen viser fejlen printerens status er ukendt. Løsning: - USB kablet kan være knækket/defekt, fejlmeld bussen til driftslederen. |  |
| Printer er offline (kode 3) - Chaufførsalgs appen viser fejlen printer offline. Løsning: - En kunde kan have slukket på Tænd og sluk knappen. - USB kablet kan være knækket/defekt, fejlmeld bussen til driftslederen. |  |
| Chaufførsalgs appen er hvid - Skærm er helt hvid Løsning: - Sluk printer på knappen - Genstart tablet og vent til der er 5G på tablet. - Start printer op. |  |
| Chaufførsalgs appen er hvid med en grøn ring - Chaufførsalgs appen viser konstant en hvid skærm med en grøn ring. Løsning: - Luk appen ned og start den igen, det er bare en simpel hjemmeside der er afhængig af internet. - Husk at lukke alle apps inden tablet slukkes, ellers sker dette. |  |
| Ved skift fra HAFAS appen til chaufførsalgs appen, opdateres siden altid - Chaufførsalgs appen viser en grøn ring ovenpå knapperne. Løsning: - Dette sker altid, da appen skal finde GPS position for nyt salg af en billet, det tager ca. 7-10 sekunder. - Ændre vanen om at skifte over på chaufførsalgs appen inden døren åbnes til kunderne. Så er appen klar til kundens køb af billet. |  |